Проект №: ГП 20120810-0176-2012

Заказчик: администрация Мошковского района Новосибирской области

Разработка проектов  генеральных планов муниципальных

образований Мошковского района

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО САРАПУЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том-I

Генеральный директор                                                               В.М. Савко

«___» _________ 2012г.

Главный градостроитель проекта                                             А.В. Нестеркин

«___» _________ 2012 г.

Новосибирск

2012

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

- Пояснительная записка – том III

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 1 | Карта положения территории в структуре Новосибирской агломерации, М 1:100 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта современного использования территории, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта инженерно-геологических условий, М 1:50 000 | ГП-3 | 3 | ДСП |
| 4 | Карта планировочных ограничений и комплексной оценки территории, М 1:25 000 | ГП-4 | 4 | ДСП |
| 5 | Карта распределения земель по категориям, М 1:25 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:50 000 | ГП-6 | 6 | ДСП |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 7 | Карта планируемых границ муниципального образования и населённых пунктов, М 1:50 000, 1:10 000 | ГП-7 | 7 | Н/С |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения, М 1:25 000 | ГП-8 | 8 | Н/С |
| 9 | Карта функционального зонирования, М 1:25 000 | ГП-9 | 9 | Н/С |
| 10 | Карта развития сетей и сооружений инженерной инфраструктуры, М 1:50 000 | ГП-10 | 10 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Боровикова Т.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Неклюдов А.А. |  |
| 2 | Экономический раздел | Специалист по экономике | Хлопов Д.С. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Инженер | Шляхова В.В. |  |
| 5 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Инженер | Жижин А.С. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Специалисты градостроители: | Боровикова Т.В. Неклюдов А.А. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Планируемое функциональное зонирование территории поселения	5

1.1.	Перечень установленных функциональных зон	5

1.2.	Зоны с особыми условиями использования территории	6

2.	Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения утверждённые  документами территориального планирования	11

2.1.	Перечень объектов федерального и регионального значения	11

2.2.	Перечень объектов местного значения уровня муниципального района	11

3.	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения	12

3.1.	Демографический прогноз	12

3.2.	Жилищное строительство	13

3.3.	Объекты социально-культурного и бытового обслуживания	14

3.4.	Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры	15

3.5.	Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	16

3.5.1.	Водоснабжение и водоотведение	16

3.5.2.	Теплоснабжение	21

3.5.3.	Газоснабжение	21

3.5.4.	Электроснабжение	24

3.5.5.	Связь	26

3.6.	Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	27

4.	Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы муниципального образования	28

5.	Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населённых пунктов	29

6.	Технико-экономические показатели проекта	30

- Введение

Проект генерального плана Сарапульского сельсовета Мошковского муниципального района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно договору  № 20120810 от 10 августа 2012 года с администрацией Мошковского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана Сарапульского сельсовета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па, Схемой территориального планирования Мошковского муниципального района, утвержденной Решением 13-й сессии Совета депутатов Мошковского района первого созыва, от 01.12.2009, № 3.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Мошковского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Сарапульского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Сарапульского сельсовета осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Первая очередь реализации проекта установлена в соответствии с расчётным сроком комплексной программы социально-экономического развития поселения – 2025 год.

Исходный год проекта  - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта -  2025 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2032 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации поселения.

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Мошковского муниципального района.

- Планируемое функциональное зонирование территории поселения

  - Перечень установленных функциональных зон

На территории муниципального образования (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения

- Зона садоводства и дачного хозяйства

- Лесохозяйственная зона

- Рекреационная зона

- Зона отдыха и оздоровления

- Зона военных и иных режимных объектов

- Зона резервных территорий для муниципальных нужд

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона градостроительного освоения включает территории благоприятные для освоения под садово-дачное и жилищное строительство, размещение объектов отдыха и рекреации, предприятий малого бизнеса и иной градостроительной деятельности.

Зона садоводства и дачного хозяйства включает существующие территории садовых и дачных некоммерческих товариществ, а так же территории предусмотренные для их размещения.

Лесохозяйственная зона включает территории эксплуатационных лесов в ведении Дубровинского лесхоза.

Рекреационная зона включает территории благоприятные для размещения объектов отдыха и рекреации, ценные природно-ландшафтные территории.

Зона отдыха и оздоровления включает территории баз отдыха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей, санаториев, спортивных объектов.

Зона военных и режимных объектов включает земли воинской части.

Зона резервных территорий для муниципальных нужд включает земли неразграниченной государственной собственности в ведении сельсовета, определённая функциональная принадлежность которых в настоящее время не определена. Данные территории могут использоваться для нужд муниципального образования – размещения различных объектов местного значения вне границ населённых пунктов (в том числе инженерной инфраструктуры), перспективного развития населённых пунктов, выделение участков для нужд населения (выпаса и проч.), выделение иных земельных участков для нужд муниципалитета;

Зона сельскохозяйственного использования занимает значительные площади в общем балансе и включает территории предназначенные для ведения сельского хозяйства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, территории занятые крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч. железнодорожного транспорта.

Таблица 1.1-1

Баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь сельского поселения в предлагаемых границах | 29002,98 | 100 |
|  | Функциональные зоны |  |  |
| 1 | Зона градостроительного освоения | 162,50 | 0,56 |
| 2 | Зона садоводства и дачного хозяйства | 1152,80 | 3,97 |
| 3 | Лесохозяйственная зона | 687,50 | 2,37 |
| 4 | Рекреационная зона | 568,10 | 1,95 |
| 5 | Зона отдыха и оздоровления | 8,34 | 0,03 |
| 6 | Зона военных и иных режимных объектов | 332,00 | 1,11 |
| 7 | Зона резервных территорий для муниципальных нужд | 822,45 | 2,84 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | 14449,00 | 49,81 |
| 9 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 31,15 | 0,11 |
|  | Планируемые территории населённых пунктов: | 622,44 | 2,14 |
|  | Иные природные территории (леса, водные объекты) | 10166,70 | 35,11 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории  - 50м;

- для дороги V категории – 25 м.

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог IV категории  - 50м;

Железнодорожный транспорт

Санитарно-защитная зона железной дороги установлена в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» и составляет 100 м до жилой застройки.

Трубопроводный транспорт

Охранная зона магистрального газопровода установлена в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов Госгортехнадзора России, серия 08, выпуск 14 и составляет 25 м от оси трубопровода в каждую сторону. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для производства сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований указанных Правил.

Санитарная зона магистрального газопровода (диаметром 1020 мм) и магистрального нефтепровода (диаметром 700-720 мм), магитсрального продуктопровода (диаметром 325 мм) определены в соответствии со  СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (табл.4) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Результаты представлены в таблицах 1.2-1,1.2-2

Таблица 1.2-1

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов, проходящих по территории поселения

| Здания, сооружения | Минимальные расстояния от оси газопровода d 1000-1200 мм, м |
| --- | --- |
| до городов, посёлков, дачных посёлков | 300 |
| железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; 50 м – до железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог I-III категорий; | 225 |
| отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги IV, V, III-п и IV-п категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод | 175 |

Таблица 1.2-2

Санитарные разрывы от магистральных нефтепродуктопроводов, проходящих по территории поселения

| Здания, сооружения | Минимальные расстояния от оси нефтепровода d 300-500 мм / 500-1000, м |
| --- | --- |
| до городов, посёлков, дачных посёлков | 100/150 |
| железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; 50 м – до железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог I-III категорий; | 50/75 |
| отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги IV, V, III-п и IV-п категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод | 30/30 |

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 500 кВ – 30 м, ВЛ 110 кВ  - 20 м, ВЛ 10 кВ – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (приведены в п 1.1.2 пояснительной записки), скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  водозабор (30м- 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны) и водоочистные сооружения (100м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

Согласно данных предоставленных  ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на территории Сарапульского сельсовета расположен объект историко-культурного наследия (памятник истории и архитектуры) «Жилой дом» в с. Сарапулка ул.Советская -16, охранных зон объекта не установлено. Памятников археологического наследия не выявлено.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Таблица 4.3-3

Классификация предприятий и учреждений сельсовета  по классу санитарной опасности.

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II класс санитарной опасности |  |  |
| 1 | Площадки складирования ТБО | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | III класс санитарной опасности |  |  |
| 2 | Планируемые площадки для размещения предприятий до III класса санитарной опасности | 300 | (-//-) |
|  | IV класс санитарной опасности |  |  |
| 3 | Планируемые площадки для размещения предприятий до IV класса санитарной опасности | 100 | (-//-) |
| 4 | Планируемое кладбище | 100 | (-//-) |
|  | V класс санитарной опасности |  |  |
| 5 | АЗС | 50 | (-//-) |
| 6 | Действующие сельские и закрытые кладбища | 50 | (-//-) |

- Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения утверждённые  документами территориального планирования

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области, (далее Схема) утверждена постановлением администрации Новосибирской области  07.09.2009 № 339-па.

Объектов капитального строительства федерального и регионального значения на территории муниципального образования не предусмотрено.

  - Перечень объектов местного значения уровня муниципального района

Схемой территориального планирования Мошковского муниципального района, утверждена Решением 13-й сессии Совета депутатов Мошковского района первого созыва, от 01.12.2009, № 3.

Объектов местного значения муниципального района проектом Схемы территориального планирования не предусмотрено.

- Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения

  - Демографический прогноз

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития сельсовета и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельсовета предполагает стабилизацию численности населения. Проектная численность населения устанавливается с учётом территориальных возможностей и вида застройки. В течение расчётного срока действия проекта генерального плана встаёт вопрос о ликвидации п. Красный Октябрь (исключением из реестра населённых пунктов). Посёлок Каменский предполагается сохранить как дачный, без постоянного населения.

Расчётная численность населения сельсовета должна составить на первую очередь 2020 человек (2025 г.), на расчётный срок (2032 г.) – 2020 человек. В таблице 3.1.-1 представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2025г.) и на расчётный срок (2032г.), полученная методом демографического прогноза с учётом освоения новых территорий.

Таблица 3.1.-1

Прогноз численности населения Сарапульского сельсовета

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.11г. | прогноз | прогноз |
|  |  |  | 2025г. | 2032г. |
| 1. | с. Сарапулка | 1121 | 1160 | 1170 |
| 2. | с. Мошнино | 553 | 560 | 560 |
| 3. | с. Мотково | 308 | 300 | 290 |
| 4. | пос. Красный Октябрь | 1 | 0 | 0 |
| 5. | пос. Каменский | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 1983 | 2020 | 2020 |

Анализ возрастной структуры Сарапульского сельсовета позволил выявить следующие устойчивые в течение последних трёх лет тенденции:

- рост доли населения моложе трудоспособного населения;

- рост доли граждан старше трудоспособного возраста.

Согласно прогнозу демографического развития в Новосибирской области до 2025 года, разработанного Росстатом, к концу прогнозного периода в трудоспособный возраст будет вступать малочисленное поколение, каждый четвертый житель области будет находиться в возрасте старше трудоспособного.

С учётом результатов анализа возрастной структуры населения Сарапульского сельсовета и ее изменений с 2009г., а также с учётом прогнозов демографического развития, разработанных специалистами отделов статистики областного и федерального уровней, построена гипотеза изменения возрастной структуры в течение расчётного срока (таблица 3.1-2).

Таблица 3.1.-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

Сарапульского сельсовета в течение расчётного срока

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2025г | 2032г |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 13.7 | 19 | 19 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 61.8 | 51 | 48,5 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 24.5 | 30 | 32,5 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, увеличение объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Жилищное строительство

Территориальное планирование Сарапульского сельсовета в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище», долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» и других программ в сфере жилищного строительства;

- определение сети населённых пунктов, где необходимы опережающие темпы жилищного строительства, в том числе тех населённых пунктов, где оптимально внедрение новых типов и технологий строительства жилищного фонда, в первую очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального домостроения;

- увеличение доли блокированной и коттеджной застройки;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 кв.м общей площади на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 28-35 кв.м на человека.

В генеральном плане Сарапульского сельсовета приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

      - первая очередь (2025г.) -  28  кв.м на человека;

      - расчётный срок (2032г.) -  35 кв.м на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу по каждому населённому пункту (таблица 3.2-1).

Таблица 3.2-1

Рекомендуемые объёмы жилищного строительства на перспективу

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.12г., тыс. кв.м | Общая площадь жилого фонда к 2025г., тыс.кв.м |  | Общая площадь жилого фонда к 2032г., тыс.кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| 1 | с. Сарапулка | 18,0 | 32,5 | 14,8 | 41,0 | 23,2 |
| 2 | с. Мошнино | 7,5 | 15,7 | 8,1 | 19,6 | 12,1 |
| 3 | с. Мотково | 5,2 | 8,4 | 3,2 | 10,2 | 4,9 |
| 4 | пос. Красный Октябрь | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | пос. Каменский | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Сарапульскому сельсовету |  | 31,2 | 56,6 | 26,1 | 70,8 | 40,2 |

  - Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

На первую очередь (2025 год)  на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

с.Сарапулка:

- Перенос детского сада в школу с расширением до 80 мест

- Капитальный ремонт школы на 750 мест

- Организация 20 мест для внешкольных занятий на базе школы

- Строительство спортивного комплекса для общего пользования 320 кв.м

- Капитальный ремонт клуба

с.Мошнино:

- Перенос детского сада в школу с расширением до 30 мест

- Организация 10 мест для внешкольных занятий на базе школы

- Строительство нового досугового центра на 40 мест

с.Мотково:

- Ликвидация школы по окончанию расчётного срока эксплуатации

- Капитальный ремонт ФАП

п.Каменский – размещение объектов социально-культурно и культурно-бытового обслуживания не предусмотрено.

На расчётный срок  (2032 год)  на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

с.Сарапулка:

- Капитальный ремонт ФАП

с.Мошнино:

- Капитальный ремонт школы на 250 мест

- Капитальный ремонт  ФАП

с.Мотково - размещение дополнительных объектов социально-культурно и культурно-бытового обслуживания не предусмотрено.

п.Каменский – размещение объектов социально-культурно и культурно-бытового обслуживания не предусмотрено.

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

На первую очередь (2025 год)  на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов дорожной сети:

- Реконструкция части автодороги Н-1902 до параметров III технической категории – 16,03 км;

- Реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Н-1903 в пределах сельсовета до параметров III технической категории – 7,0 км;

- Реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Н-1923 по параметрам IV технической категории с заменой покрытия на асфальто – бетонное – 10,27 км;

- Строительство дорог местного значения для обслуживания садовых товариществ, в т.ч. направление на Плотниково – 17,40 км;

На расчётный срок  (2032 год)  на территории муниципального образования предусмотрено размещение объектов дорожной сети:

- Строительство обхода с. Мошнино по параметрам III технической категории на расстоянии 200 и более метров от планируемой застройки села – 4,4 км;

- Строительство обхода с. Сарапулка по параметрам III технической категории с мостовым переходом через реку Иню – 7,0 км.

- Строительство автодороги по параметрам IV технической категории в с.Томилово – 3,7 (в пределах сельсовета).

- Строительство внутрихозяйственных автодорог – 17,3 км.

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчётный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Сарапульского сельсовета

Для водоснабжения Сарапульского сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объёма воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

-  120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн

- 250 л/сутки на человека, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Таблица 3.5.1-1

Суммарное водопотребление Сарапульского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчётный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Итоговый расход воды, куб.м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Сарапульский с/с | 2020 | 2020 | 432,2 | 505 | 129,66 | 151,5 | 486 | 486 | 181,8 | 181,8 | 1229,66 | 1324,3 |
| 2. | с.Сарапулка | 1160 | 1170 | 290 | 292,5 | 87 | 87,75 | 81 | 81 | 104,4 | 105,3 | 562,4 | 566,55 |
| 3. | с.Мошнино | 560 | 560 | 67,2 | 140 | 20,16 | 42 | 81 | 81 | 50,4 | 50,4 | 218,76 | 313,4 |
| 4. | с.Мотково | 300 | 290 | 75 | 72,5 | 22,5 | 21,75 | 81 | 81 | 27 | 26,1 | 205,5 | 201,35 |

Водоотведение

Отвод стоков от объектов соцкультбыта Сарапульского сельсовета предлагается осуществлять в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения или оборудованный полигон ТБО.

Расчётные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчётным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 3.5.1-2

Суммарный расход сточных вод Сарапульского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчётный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, куб.м/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, куб.м/сут |  | Итоговый расход стоков, куб.м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | Сарапульский с/с | 2020 | 2020 | 551,25 | 550,0 | 165,375 | 165,0 | 716,625 | 715,0 |
| 2. | с.Сарапулка | 1160 | 1170 | 290 | 292,5 | 87 | 87,75 | 377 | 380,25 |
| 3. | с.Мошнино | 560 | 560 | 140,0 | 140,0 | 42,0 | 42,0 | 182,0 | 182,0 |
| 4. | с.Мотково | 300 | 290 | 75 | 72,5 | 22,5 | 21,75 | 97,5 | 94,25 |

    - Теплоснабжение

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления малоэтажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов (в с.Мотково – печное отопление).

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Сарапульского сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

    - Газоснабжение

Проектом принято на расчётный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Сарапульского сельсовета, кроме с. Мотково.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=12 кгс/скв.м);

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/скв.м);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчётными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учётом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Таблица 3.5.3-1

Суммарный расход газа на территории Сарапульского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчётный срок , чел. | Расход газа, куб.м/час |  | Расход газа, тыс. куб.м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сарапульский с/с | 2020 | 2020 | 660,50 | 2 040,48 | 3 325 | 10 260 |
| 2. | с.Сарапулка | 1160 | 1170 | - | 1 379,98 | - | 6 940 |
| 3. | с.Мошнино | 560 | 560 | 660,50 | 660,50 | 3 325 | 3 320 |
| 4. | с.Мотково | 300 | 290 | - | - | - | - |

    - Электроснабжение

Для электроснабжения населённых пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Сарапульского сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчётные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населённых пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населённых пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для малых населённых пунктов данный показатель принят в размере 2750 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500 для населённых пунктов, оборудованных электрическими плитами

Приведённые укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица 4.7.4-1

Электрические нагрузки по населенным пунктам Сарапульского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчётный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сарапульский с/с | 2020 | 2020 | 5 230 200 | 4 551 600 | 959,28 | 853,32 |
| 2. | с.Сарапулка | 1160 | 1170 | 3 190 000 | 2 538 900 | 580,00 | 479,04 |
| 3. | с.Мошнино | 560 | 560 | 1 215 200 | 1 215 200 | 229,28 | 229,28 |
| 4. | с.Мотково | 300 | 290 | 825 000 | 797 500 | 150,00 | 145,00 |

    - Связь

Основные направления развития услуг связи на расчётный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- телефонизация удаленных и малонаселённых районов области с помощью системы DECT, малых цифровых АТС, а так же с помощью технологий спутниковой связи;

- использование цифровых радиорелейных станций для телефонизации удаленных населённых пунктов;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учётом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 3.5.5-1

Потребное количество телефонов на Сарапульский сельсовет

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчётный срок , чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сарапульский с/с | 2020 | 2020 | 693 | 693 |
| 2. | с.Сарапулка | 1160 | 1170 | 398 | 401 |
| 3. | с.Мошнино | 560 | 560 | 192 | 192 |
| 4. | с.Мотково | 300 | 290 | 103 | 99 |

  - Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

В настоящее время определены 4 площадки для временного складирования ТБО: возле с.Сарапулка 2 по 1,0 га (оформлены земельные участки), возле с.Мошнино  0,5 га (участок не оформлен), возле с.Мотково 0,5 га (участок оформлен).

Проектом на расчётный срок предусмотрена организация 3-х площадок временного складирования ТБО возле сёл Сарапулка, Мотково, Мошнино с последующим вывозом мусора на полигон ТБО Мошковского района.  Планируемые площадки расположены с учётом преобладающих направлений ветров и обеспечением отступа до жилой застройки 500 м.

В настоящее время годовой объём ТБО составляет по Сарапульскому сельсовету 3200 куб.м/год при норме 1,6 куб.м/год-чел.

Таблица 3.6-1

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т |
| с. Сарапулка | 1170 | 190 | 222,30 |
| с. Мошнино | 560 | 190 | 106,40 |
| с. Мотково | 290 | 190 | 55,10 |
| Итого: |  |  | 383,8 |

Статистика по накоплении ТБО на территория садовых и дачных товариществ не ведётся.

- Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы муниципального образования

Предусмотрено изменение границы муниципального образования в части передачи в МО р.п. Мошково территорий занятых жилым фондом р.п.Мошково, кладбища, СНТ Радуга, иных земель неразграниченной государственной собственности находящихся в ведении МО р.п.Мошково общей площадью 455,55 га.; Таким образом площадь МО Сарапульский сельсовет в предлагаемых границах составит 29002,98 га.

- Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населённых пунктов

Таблица 5-1

Проектируемый баланс земель населённых пунктов

| № | наименование | площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Сарапулка |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 239,12 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 239,12 |
| 2 | с.Мотково |  |
|  | Существующих земель населённого пункта | 132,53 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 132,53 |
| 4 | с. Мошнино |  |
|  | Существующих земель населённого пункта | 183,84 |
|  | Земли дополнительно включаемые: |  |
|  | из земель неразграниченной государственной собственности (земли в ведении сельсовета) | 47,04 |
|  | из земель сельскохозяйственного назначения | 17,51 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 248,39 |
| 5 | п.Каменский |  |
|  | Существующих земель населённого пункта | 3,36 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 3,36 |
|  | ВСЕГО земель населённых пунктов на расчётный срок | 623,4 |

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2010 г. | Расчётный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 29459,0 | 29002,98 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 95,49 | 622,44 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 6398,06 | - |
|  | земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 514,68 | - |
|  | земли водного фонда | -"- | - | - |
|  | земли лесного фонда | -"- | 687,35 | - |
|  | земли запаса |  | - | - |
|  | земли особо охраняемых территорий | -"- | - | - |
|  | по функциональному назначению | -"- |  |  |
|  | Планируемые территории населённых пунктов |  | - | 622,44 |
|  | Природные территории (леса, водные объекты) | -"- | - | 10166,70 |
|  | зона градостроительного освоения | -"- | - | 162,50 |
|  | зона садоводства и дачного хозяйства | -"- | - | 1152,80 |
|  | лесохозяйственная зона | -"- | - | 687,50 |
|  | рекреационная зона | -"- | - | 568,10 |
|  | зона отдыха и оздоровления | -"- | - | 8,34 |
|  | зона военных и иных режимных объектов | -"- | - | 332,00 |
|  | зона резервных территорий для муниципальных нужд |  | - | 822,45 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | -"- | - | 14449,00 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | - | 31,15 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1983 | 2020 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | -"- | 13,7 | 19 |
|  | население в трудоспособном возрасте | -"- | 61,8 | 48,5 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 24,5 | 32,5 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 31,2 | 70,8 |
|  | В т.ч. нового строительства | тыс. кв.м общей площади квартир | - | 40,2 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 15,7 | 35,0 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость дорог с твёрдым покрытием | км | 37,7 | 87,5 |
|  | Плотность дорожной сети | км/км.кв | 0,13 | 0,30 |
|  | Протяженность железных дорог | км | - | - |
| 4.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет данных | 400 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | нет данных | 1324,3 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут | нет данных | 715,0 |
| 6.3 | Энергоснабжение | кВт*ч/год | нет данных | 853,32 |
| 6.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | - | 10260 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | тонн/год | нет данных | 383,8 |